- 10.1北京市游泳场所安全生产事故隐患目录（2023年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的《经营高危险性体育项目（游泳）经营许可证》或超范围经营。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》 | ★ |
| 2023.016.01.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条。 |  |
| 2023.016.01.003 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。 |  |
| 2023.016.01.004 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条；《北京市安全生产条例》第十五；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.2条 |  |
| 2023.016.01.005 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条 |  |
| 2023.016.01.006 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产宣传教育和培训、安全风险分级管控、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市安全生产条例》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.007 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案等。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.01.008 |  |  | 未建立专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条：《生产安全事故应急条例》第十、十一条：《北京市安全生产条例》第五十四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.01.009 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第八条：《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.01.010 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第十八条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条。 |  |
| 2023.016.01.011 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包 （承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.01.012 |  |  | 使用危险化学品的单位未采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十七条 |  |
| 2023.016.01.013 |  |  | 未将被派遣劳动者纳入本游泳场所从业人员进行统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.01.014 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.015 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未对相关方的安全生产统一协调、管理：未定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 | ★ |
| 2023.016.01.016 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 游泳场所的特种设备未办理特种设备使用登记，未按规定的周期进行检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三、四十条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.1.1条。 |  |
| 2023.016.01.017 |  | 特种设备类 | 游泳场所对特种设备自行检查的周期大于一个月，或无检查记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.1.1条 |  |
| 2023.016.01.018 |  | 特种设备类 | 游泳场所未按规范要求定期校验检定、检修特种设备的安全附件、安全装置，无相关记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322,52-2018第3.1.1条。 |  |
| 2023.016.01.019 |  | 工艺及生产设备设施类 | 游泳池存在视线盲区。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013第5.2条。《体育场所安全运营管理规 范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.1条。 |  |
| 2023.016.01.020 |  | 工艺及生产设备设施类 | 游泳池浅水区水深大于1.2 m.或者儿童游泳池的水深大于0.8 m | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013第5.3条。《体育场所安全运营管理规 范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.4条。 |  |
| 2023.016.01.021 |  | 工艺及生产设备设施类 | 游泳池池面未设置醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013第5.4条。《体育场所安全运营管理规 范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.6条。 |  |
| 2023.016.01.022 |  | 工艺及生产设备设施类 | 带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少6.0 m的范围内，水深小于1.35 m。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013第5.5条。《安全生产等级评定技术规 范第52部分；游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.3.1.6条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.023 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 水面面积在500 m²以下的游泳池少于2个出入水扶梯，水面面积在500 m²及以上的游泳池设置少于4个出入水扶梯。扶梯未经过光滑倒角处理，带有粗糙或锐角部位 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分；游泳场所》 GB 19079.1-2013第5.6条。《安全生产等级评定技术规 范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.3.2.1条；《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.10条。 |  |
| 2023.016.01.024 |  | 工艺及生产设备设施类 | 游泳池内的排水设施未设置安全防护罩 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.3条。 |  |
| 2023.016.01.025 |  | 工艺及生产设备设施类 | 使用危险化学品的单位，未根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所未设置相应的监测、监控、通风、调温、防火、灭火、防爆、防毒、防潮、防雷、防静电、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，未对安全设施、设备进行经常性维护、保养，未定期检测。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 |  |
| 2023.016.01.026 |  | 工艺及生产设备设施类 | 作业场所危险化学品采用专柜存储（但不应替代专用储存室），存储量超过本岗位当班使用量；每个专柜的存储量超过50 L或50 kg。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.5.1条：《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.027 |  | 工艺及生产设备设施类 | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃易爆、腐蚀性危险化学品的，专柜未放置于阴凉干燥通风处，专柜无进风口和排风口，通风口未直通到室外，柜体未进行可靠接地， | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.5.2条：《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322,52-2018第3.8条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.028 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 气瓶间内空瓶与实瓶未分开放置，无明显分区标志，有毒气体气瓶以及瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，未分室存放；气瓶放置未采取防止倾倒的措施。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第6.3.3条 |  |
| 2023.016.01.029 |  | 工艺及生产设备设施类 | 使用危险化学品的单位未保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.15条： |  |
| 2023.016.01.030 |  | 工艺及生产设备设施类 | 使用危险化学品的单位未建立危险化学品储存台账，在危险化学品储存场所内无温湿度记录和安全检查记录。危险化学品出入储存场所时，未检验物品数量、包装等情况。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.5.3条 |  |
| 2023.016.01.031 |  | 工艺及生产设备设施类 | 使用危险化学品的单位未按危险化学品的危险性质分区、分类、分库（或分柜）存放，禁忌类危险化学品混合存放。（酒精等易燃液体与含氯氧化剂、臭氧等助燃物不能混存） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2012)121号〕第20条 DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.4.2条、第4.4.3条、第4.4.4条 《危险化学品安全管理条例》第八十条 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | ★ |
| 2023.016.01.032 |  | 电气设备类 | 配电柜（箱）内实行强制性认证的产品，无CCC认证标志。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第二十八条，GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第3.2.2条 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.033 | 设备设施及物料类 | 电气设备类 | 配电箱（柜）周边0.3m内有可燃物，箱（柜）体内和下方搁置和堆放可燃物。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条注5、第4.2.1条 |  |
| 2023.016.01.034 |  | 电气设备类 | 安装在潮湿场所的电气设备未选用额定剩余动作电流小于30mA、无延时的剩余电流保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第5.8条 |  |
| 2023.016.01.035 |  | 电气设备类 | 安装在游泳池、浴室等特定区域的电气设备未选用额定剩余动作电流为10 mA、无延时的剩余电流保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第5.8条 |  |
| 2023.016.01.036 |  | 电气设备类 | 游泳场所剩余电流保护装置投入运行后，未每月按动按钮1次，检查其动作特性是否正常，无检查记录。 | B 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.6条 |  |
| 2023.016.01.037 |  | 电气设备类 | 在易撞、易碰、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方敷设临时低压电气线路，未采取保护措施。在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条 JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.3.5条 GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 2023.016.01.038 |  | 电气设备类 | 潮湿场所未采用防溅型插座。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.039 | 设备设施及物料类 | 电气设备类 | 使用万能插座，移动式插座串接使用。 | GB2099.3-2022《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第10条；DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条k）款 |  |
| 2023.016.01.040 |  | 电气设备类 | 储存有易燃易爆危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间内电气设备未符合防爆要求。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.2.1条 |  |
| 2023.016.01.041 |  | 电气设备类 | 储存可能散发易燃、毒性气体或蒸气的危险化学品专用储存室和气瓶间未设置防爆型通风设施，机械通风正常通风换气次数少于6次/h，事故排风换气次数少于12次/h；未在专用储存室和气瓶间外设置事故通风紧急按钮。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.4.6条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.042 |  | 电气设备类 | 储存可能散发易燃、毒性气体或蒸气的危险化学品专用储存室和气瓶间内未设置气体浓度检测报警装置。检测比空气重的易燃或毒性气体的检测器未安装距地坪或楼地板0.3 m～0.6 m；气体声光报警控制器未设置在专用存储室和气瓶间外并接至有人值守的值班室内。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.3.4条 |  |
| 2023.016.01.043 |  | 辅助系统设备设施类 | 游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面未做防滑处理；有破损时未及时进行维护、保养、更换；或者在湿润状态下地面静摩擦系数小于0.5。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》GB 19079.1-2013第5.7条。 |  |
| 2023.016.01.044 |  | 辅助系统设备设施类 | 游泳区域的水面水平照度小于2001x。开放夜场的游泳场所未配置足够的应急照明灯。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》GB 19079.1-2013第5.11条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.045 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位未设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间少于20分钟，其地面最低照度低于0.5勒克斯。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十九条 |  |
| 2023.016.01.046 |  | 辅助系统设备设施类 | 未设置能覆盖整个场所的中、英文广播系统。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十一条；DB11/T1322.52-2018《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》第3.3.1.10条 |  |
| 2023.016.01.047 |  | 辅助系统设备设施类 | 游泳场所游泳池水面面积250m²以下的，观察台设置少于2个：水面面积在250 m²及以上的，面积每增加250m²增设的救生观察台少于1个：救生观察台的高度小于－.5m。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》GB19079.1-2013第7.1.1条。 |  |
| 2023.016.01.048 |  | 消防设施和消防产品类 | 座位数超过3000个的体育馆未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》（2018版）第8.3、8.4条 GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第6.6条 | ★ |
| 2023.016.01.049 |  | 消防设施和消防产品类 | 未按照国家标准、行业标准配置灭火器，或者未设置消防安全标志。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
| 2023.016.01.050 |  | 消防设施和消防产品类 | 灭火器周围存在障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.4条 |  |
| 2023.016.01.051 |  | 消防设施和消防产品类 | 灭火器未按照标准定期检验、维修。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.7条 |  |
| 2023.016.01.052 | 人员类 | 资格资质类 | 游泳救生员和社会体育指导员（游泳）未持合规的国家职业资格证书上岗，或者未佩戴明显标识。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第6.1.3条。 |  |
| 2023.016.01.053 |  | 资格资质类 | 特种作业人员未按要求取得特种作业操作资格证书后上岗作业。包括：无证、假证、超资质作业等。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》第十八条 国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一条、第十九条、第三十六条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.054 | 人员类 | 操作行为类 | 体育运动项目经营单位未当在每日营业开始前和结束后，对营业区域进行全面安全检查；营业期间未每2小时至少进行1次安全巡查。检查和巡查未做好记录。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十二条 |  |
| 2023.016.01.055 |  | 操作行为类 | 应急救援预案未做到每半年至少演练1次，未做好记录。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十九条 |  |
| 2023.016.01.056 |  | 操作行为类 | 游泳池在岗专职水上救生员设置不符合规范要求。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十六条；《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013第7.2条；《体育场所安全运营管理规范游泳场所》 DB11/T1218-2019第6.1.1条。人工游泳池水面面积在250平方米以下的，在岗专职水上救生员少于3名；水面面积超过250平方米的，每增加250平方米，未至少增加1名专职水上救生员（增加的面积不足250平方米的，按照增加250平方米计算）。 |  |
| 2023.016.01.057 |  | 操作行为类 | 开展游泳培训项目的，每名社会体育指导员（游泳）指导的培训对象超过10人 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第6.1.2条。 |  |
| 2023.016.01.058 |  | 操作行为类 | 游泳救生员和社会体育指导员（游泳）在同一时间由同一人兼任。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第6.1.5条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.059 | 人员类 | 操作行为类 | 人工游泳池人均游泳面积小于2.5m²，天然游泳池人均游泳面积小于4m²，游泳场所未对参加游泳的人数进行统计，未根据实际情况采取适当的限制措施。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T1218-2019第6.2.2条。北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十三条 |  |
| 2023.016.01.060 |  | 个人防护用品使用类 | 使用危险化学品的单位未根据所储存的危险化学品性质和特点，为作业人员配置事故柜、急救箱和个人防护用品。在有毒性、腐蚀性、刺激性危害的环境中，未设置淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径大于15 m。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.22条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.061 |  | 个人防护用品使用类 | 游泳场所未配备救生浮标、救生杆、救生圈、救生板、救生绳和护颈套等救生器材，或者摆放位置不明显，取用不方便。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》GB 19079.1-2013第7.1.2条。 |  |
| 2023.016.01.062 |  | 个人防护用品使用类 | 游泳场所未配备专用急救箱，配有急救药品，未在醒目位置设置急救点。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.2.3条。 |  |
| 2023.016.01.063 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 儿童池未设置醒目标识，或者配置了戏水设备。 | 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》GB 19079.1-2013第5.13条。《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第5.1.7条。 |  |
| 2023.016.01.064 |  | 标志及标识类 | 未在醒目位置公示游泳救生员和社会体育指导员（游泳）的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第6.1.4条。 |  |
| 2023.016.01.065 |  | 标志及标识类 | 未在醒目位置设置“游泳人员须知”“严禁跳水”“严禁追跑打闹”“防滑”“佩戴泳帽”“禁止吸烟”等必要的安全要求及警示。 | 《体育场所安全运营管理规范游泳场所》DB11/T 1218-2019第6.2.2条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.066 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 未在游泳池周边醒目位置悬挂安全生产岗位责任制，溺水抢救操作规程，溺水事故处理制度，游泳设施、设备、器材安全检查制度，游泳救生员定期培训制度。 | 《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.2.3条。 |  |
| 2023.016.01.067 |  | 安全出口及疏散通道类 | 紧急疏散通道和出口无标识或未保持通畅。安全出口处设置门槛。 | DB11/T1322.52-2018《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》第3.3.1.10条 |  |
| 2023.016.01.068 |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散门未向疏散方向开启，或是采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内设置踏步。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第16条 |  |
| 2023.016.01.069 |  | 标志及标识类 | 营业区域内的安全出口和疏散通道及其转角处未设置发光疏散指示标志 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第18条 |  |
| 2023.016.01.070 |  | 建（构）筑物 类 | 危险化学品储存场所设置在地下或半地下建、构筑物内；危险化学品储存场所内设置员工宿舍或休息室。 | DB11/T1322.52-2018《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》第3.3.1.10条：GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第3.3.4条、第3.3.9条 | ★ |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.071 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 危险化学品储存场所、作业场所无专人负责管理。储存场所内未张贴单位安全部门负责人、安全责任人、应急中控室、急救室的电话和消防队、医院、公安局等应急服务机构地址和电话。危险化学品储存场所未设置明显的标志，未在危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 |  |
| 2023.016.01.072 |  | 建（构）筑物类 | 次氯酸钠溶液[含有效氯〉5%](84消毒液）存放总量1t以上未设置危险化学品专用仓库；存放总量1t以下或不超过一昼夜使用量时，未设置危险化学品专用储存室。专用储存室内储存液体危险化学品的单一包装不宜超过50 L或50 kg o | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.7条； 《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》 DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.073 |  | 建（构）筑物类 | 三氯异氰尿酸（氯气丸、强氯精）、次氯酸钙（漂白粉、漂粉精）、工业盐电解氯A液，存放总量0.5t以上未设置危险化学品专用仓库；存放总量0.5t以下或不超过一昼夜使用量时，未设置危险化学品专用储存室。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.8条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.074 |  | 建（构）筑物类 | 二氧化氯、臭氧气体存放总量36 Nm³（如工作压力15 MPa时相当于40 L的6瓶）以下或不超过一昼夜使用量未设置气瓶间，超出以上标准未设置气瓶库。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.9条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.01.075 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 储存危险化学品的专用储存室和气瓶间的耐火等级低于二级；专用储存室安全出口少于2个（但当建筑面积不大于100 m²时，可设置1个安全出口）。安全出口的门未向疏散方向开启。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第3.8.2条 |  |
| 2023.016.01.076 |  | 建（构）筑物类 | 库房未做到阴凉、干燥、通风（机械通风、事故通风）、避阳，地面和踢脚未经防腐蚀、防渗处理；腐蚀性化学品未避免阳光直射、暴晒，接触热源、电源、火源。 | GB 17915-2013《腐蚀性商品储存养护技术条件》第4.1条、第4.3.1条、第4.3.2条 DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.4.5条、第4.4.6条、第4.4.7条 《危险化学品安全管理条例》第二十条 |  |
| 2023.016.01.077 |  | 标志及标识类 | 存放废弃危险化学品的场所、设施，未设置危险废弃物识别标志。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用 要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.1.24条；《安全生产 等级评定技术规范第52部分：游泳场所》 DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 2023.016.01.078 |  | 标志及标识类 | 专柜无明显标识，未标明危险化学品类别、责任人、安全员、保管员等信息。柜内存放的危险化学品未按照品名分类摆放。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.8.5.4条；《安全生产等级评定技术规范第52部分：游泳场所》DB11/T1322.52-2018第3.8条。 |  |
| 注：备注中标识“★”的，属于本行业的重大隐患。 |  |  |  |  |  |